ELECTROTECNIA I,  LAB.01.  Medidas y comprobación de la Ley de Ohm

FECHA: _______________ HORAS: ____________.

INTEGRANTES: 

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

OBJETIVOS:
1 Seleccionar instrumentos específicos para realizar mediciones de magnitudes eléctricas.

2 Ajustar instrumentos de acuerdo a rango de valores y tipo de corriente indicada y/o calculada.

3 Conectar según indicaciones dadas.
4 Completar tablas con valores leídos y/o calculados con las unidades correspondientes.

ACTIVIDADES:

1. VERIFICAR MATERIALES PARA EL LABORATORIO.
NOTA: Comunicar inmediatamente el estado y cantidad de cada uno de los materiales e instrumentos asignados para el laboratorio.

	ITEM
	CANTIDAD
	MATERIAL
	Cantidad
	Estado

	
	
	
	
	Bueno
	Malo

	01
	2 
	Multímetros digitales
	
	
	

	02
	1
	Fuente de poder DC 25 Vcc, o dos baterías de 9 voltios (requiere conectarlas en serie, total 18Vcc)
	
	
	

	03
	1 c/u
	100(, 120(, 150(, 330(, 560(, 820(, 1 k(, 1,5 k(, todas de 1 W.
	
	
	

	04
	1
	Protoboard
	
	
	

	05
	4
	Conectores banana – caimán
	
	
	

	06
	1
	Alicate de punta
	
	
	

	07
	
	Alambre (para timbre)
	
	
	


2. Reconocer el protoboar.

[image: image2.png]


[image: image3.png]



3. Uso del multímetro como VOLTÍMETRO

3.1. preparar INSTRUMENTO:

a) Ubicar terminales del instrumentos en COM el terminal negro y en V el terminal rojo.
b) Seleccionar Corriente continua DC.
c) Si no es auto rango, seleccionar la escala inmediatamente superior al valor a medir (20 Vcc).
3.2. ARME EL CIRCUITO DE FIGURA.
3.3. Mida la caída de tensión en: R1, R2 y en R3.  Registre los valores en la Tabla N° 1.

       R1 =100(.     R2 =560(.     R3 =120(.

	Tabla N° 1

	Voltaje
	Lectura en Volts

	
	

	V1
	

	V2
	

	V3
	


[image: image4.png]



4. Uso del multímetro como amperímetro

4.1. Seleccione el instrumento en la función amperímetro, en el rango miliamper (mA).

4.2. Ubique los terminales, negro en “COM” y rojo en “mA”.
4.3. Arme el siguiente circuito (incluido el instrumento). Ajuste el valor de la fuente de voltaje a 20V.  Anote la lectura del instrumento (amperímetro).

R1 =100(.

R2 =560(
R3 =120(.
[image: image5.png]



	I =
	
	mA


[image: image6.png]FUENTE

20vee

Multester
ennillamper





ABRA EL CIRCUITO E INTERCALE LOS TERMINALES COMO MUESTRA LA FIGURA 

3.1 .  Repita la actividad para realizar la lectura de intensidad de corriente en el siguiente circuito.
[image: image7.png]



R1 =150(.

R2 =560(
R3 =120(.
	I =
	
	mA


4 INTERPRETACIÓN DE CÓDIGO DE COLORES.

4.1. Mediante el código de colores efectúe las lecturas de las cinco resistencias propuestas, complete las dos tablas.
4.2.  Ajuste el instrumento para medir el valor real de las siguientes resistencias, las que usará en el circuito.

	Resistencia
	Código de colores

	
	Mín. (()
	Valor nominal
	Máx. (()
	Valor medido (()

	1
	
	120 (()
	
	

	2
	
	820 (()
	
	

	3
	
	1,5 (k()
	
	


	Resistencia
	Colores
	% 

Tolerancia

	
	1ª Cifra
	2ª Cifra
	3ª Cifra
	

	
	Color
	Nº
	Color
	Nº
	Color
	Nº
	Color
	Nº

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


5. COMPROBACIÓN DE LA LEY DE OHM

5.1. Verificar que la Intensidad de corriente es directamente proporcional a la Tensión eléctrica que la provoca e inversamente proporcional a la Resistencia eléctrica.

5.2. Separe las seis resistencias indicadas en tabla, mida sus valores reales y anótelos en la tabla.
5.3. Seleccione en el multímetro la función amperímetro de corriente continua e intercálelo en circuito, como se muestra en la figura.

5.4. La primera resistencia a conectar es la de 100 ohm.
5.5. Ajuste el nivel de la fuente a 10 V o batería de 9 voltios.
[image: image8.emf]10V

A

R


5.6. Registre la lectura de corriente a medida que va cambiando la resistencia, de acuerdo a los valores indicados en la tabla.
5.7. Calcule los valores de tensión con los valores de la intensidad de corriente y resistencia medidos.

	
	100 (()
	150 (()
	330 (()
	560 (()
	820 (()
	1000 (()

	I    (mA)

Medido
	
	
	
	
	
	

	R    (()

Medido
	
	
	
	
	
	

	V (volt)

calculado
	
	
	
	
	
	


5.8. Construya un gráfico con los valores de Tabla y observe que la corriente varía en forma inversa a la resistencia, cuando cambiamos el resistor y mantenemos la fuente de alimentación fija.


[image: image1.wmf]0

15

30

45

60

75

90

105

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

R

 (ohms)

I 

 (mA)


�





�





�





� EMBED PBrush  ���





�





� EMBED PBrush  ���





� EMBED Visio.Drawing.5  ���








	
	                 
	Página 1 de 3
- 1 -
- 1 -


	
	
	Página 2 de 3
- 2 -
- 2 -



[image: image9.emf]10V

A

R

_1269891037

_1269891485

_1238833540.xls
Gráfico6

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



R (ohms)

I  (mA)



Hoja1

		

						0		0		0

						1		1		0

						2		2		0

						3		3		0

						4		4		0

						5		5		0

						6		6		0

						7		7		0

						8		8		0

						9		9		0

						10		10		0

						11		11		0

						12		12		0

						13		13		0

						14		14		0

						15		15		0

						16		16		0

						17		17		0

						18		18		0

						19		19		0

						20		20		0

						21		21		0

						22		22		0

						23		23		0

						24		24		0

						25		25		0





Hoja1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



R (ohms)

I  (mA)



Hoja2

		





Hoja3

		






_1142868660.vsd
10V�

A�

R�


